交通灯控制器设计及板级验证

实验要求：

设计一个交通灯控制器，并在开发板上运行

实验内容：

- 交通灯代码设计

- 测试用例设计

- 熟悉MAX+PLUS II环境

编译，仿真

- 系统烧写和演示验证

产生烧写文件，下载到开发板进行验证。

实验报告：

- 实验报告模板和全加器相同。仅仅将仿真的波形提交即可。

下载到开发板的过程大家仅需要熟悉其流程，不要求在实验报告中体现。

- 如果无特殊情况，请在1月10日前提交到助教邮箱。

实验具体步骤：

- 完成代码编写

Traffic_con.vhd	(vhdl 代码)

Div8m_v.vhd	(vhdl 代码)

Count10_v.vhd	(vhdl 代码)

Count30_v.vhd	(vhdl 代码)

Traffic_con2.vhd	(vhdl 代码)

Traffic_package1	(包文件)

Traffic2.vhd		(主程序)

- 对于每个文件

  - 选定项目名和文件名相同(set project to current file)

  - 编译

  - 选择器件(注意选择和实验班芯片相同的器件MAX7000s)

如果器件列表不全可选择打开下面的 show only fastest speed grades选项

  - 保存并检查

  - 保存并编译

  - 仿真查看波形

    - 新建波形文件，选择 waveform editor

    - 加入仿真信号nodes->enter nodes from SNF, 选择 list, 然后选择 =>加入右边。

    - 编辑输入信号

为用拖动的方式进行信号赋值

为信号赋值为0和1

为时钟信号赋值。

需要保存波形，然后进行仿真。

- 查看顶层模块视图

在 max+plus II 中选择hierarchy Display,查看文件列表是否齐全。

- 系统的时间分析和仿真

课本139~141页

Ch4-new.pdf的73页

- 系统烧写和演示验证

课本141~142页。

  - 在win2000/XP里安装Altera下载线的驱动程序

  - 打开 traffic.vhd

  - Set project to current file

  - Assign Device to EPM7128SLC84-15

  - 为输入和输出信号分配引脚

输入信号为 clka, sp, reset，car_on_farm

输出信号为 highway_light，farmroad_light，special_light

开发板上有8位的dip封装开关，其对应的芯片管脚号如下：

  - 在分配好管脚以后重新编译

  - 打开max+plusII的programmer. 首次编程的话会出现Hardware Setup 框和Programmer 框，在Hardware Type 中选择ByteBlaster[mv]即可。选好以后，在Programmer 对话框中，点击Program 进行烧写。烧写成功后，即可施加外部信号，进行演示验证了。

  - 使用dip封装开关进行输入的控制，观察led灯的变化。

注意事项：

- 有部分开发板可能存在问题，有可能出现找不到硬件等情况。

- 更具体的实验步骤可以参见CH4-new.pdf